| DIN 472 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BORE CIRCLIP | ranura |  |  |  |  |  | Medida anillo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B mm | G mm | Tol. mm | W mm | Tol. mm | n (min) | d ~ | t mm | Tol. mm | D mm | Tol. mm | C | C1 | L (max) | b ~ | h (min) | Wt (kg/K) |  | Tc (N) | Tg (N) |  |  |
| 8 | 8.4 | 0.09 - 0.0 | 0.90 | +0.14 -0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.80 | 0.00 -0.06 | 8.7 | +0.36 -0.10 | 2.8 | 3.6 | 2.4 | 1.1 | 1.0 | 0.11 |  | 6200 | 620 |  |  |
| 9 | 9.4 | 0.09 - 0.0 | 0.90 | +0.14 -0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.80 | 0.00 -0.06 | 9.8 | +0.36 -0.10 | 3.5 | 4.4 | 2.5 | 1.3 | 1.0 | 0.17 |  | 7000 | 690 |  |  |
| 10 | 10.4 | 0.11 - 0.0 | 1.10 | +0.14 -0.0 | 0.6 | 0.2 | 1.00 | 0.00 -0.06 | 10.8 | +0.36 -0.10 | 3.1 | 4.0 | 3.2 | 1.4 | 1.2 | 0.24 |  | 9700 | 770 |  |  |
| 11 | 11.4 | 0.11 - 0.0 | 1.10 | +0.14 -0.0 | 0.6 | 0.2 | 1.00 | 0.00 -0.06 | 11.8 | +0.36 -0.10 | 3.9 | 4.8 | 3.3 | 1.5 | 1.2 | 0.30 |  | 10700 | 840 |  |  |
| 12 | 12.5 | 0.11 - 0.0 | 1.10 | +0.14 -0.0 | 0.8 | 0.3 | 1.00 | 0.00 -0.06 | 13.0 | +0.36 -0.10 | 4.7 | 5.7 | 3.4 | 1.7 | 1.5 | 0.34 |  | 11700 | 1150 |  |  |
| 13 | 13.6 | 0.11 - 0.0 | 1.10 | +0.14 -0.0 | 0.9 | 0.3 | 1.00 | 0.00 -0.06 | 14.1 | +0.36 -0.10 | 5.3 | 6.4 | 3.6 | 1.8 | 1.5 | 0.39 |  | 12700 | 1500 |  |  |
| 14 | 14.6 | 0.11 - 0.0 | 1.10 | +0.14 -0.0 | 0.9 | 0.3 | 1.00 | 0.00 -0.06 | 15.1 | +0.36 -0.10 | 6.0 | 7.2 | 3.7 | 1.9 | 1.7 | 0.45 |  | 13600 | 1620 |  |  |
| 15 | 15.7 | 0.11 - 0.0 | 1.10 | +0.14 -0.0 | 1.1 | 0.4 | 1.00 | 0.00 -0.06 | 16.2 | +0.36 -0.10 | 7.0 | 8.3 | 3.7 | 2.0 | 1.7 | 0.48 |  | 14600 | 2030 |  |  |
| 16 | 16.8 | 0.11 - 0.0 | 1.10 | +0.14 -0.0 | 1.2 | 0.4 | 1.00 | 0.00 -0.06 | 17.3 | +0.36 -0.10 | 7.7 | 9.2 | 3.8 | 2.0 | 1.7 | 0.54 |  | 15600 | 2470 |  |  |
| 17 | 17.8 | 0.11 - 0.0 | 1.10 | +0.14 -0.0 | 1.2 | 0.4 | 1.00 | 0.00 -0.06 | 18.3 | +0.42 -0.13 | 8.4 | 10.0 | 3.9 | 2.1 | 1.7 | 0.59 |  | 16600 | 2620 |  |  |
| 18 | 19.0 | 0.21 - 0.0 | 1.10 | +0.14 -0.0 | 1.5 | 0.5 | 1.00 | 0.00 -0.06 | 19.5 | +0.42 -0.13 | 8.9 | 10.8 | 4.1 | 2.2 | 2.0 | 0.61 |  | 17500 | 3490 |  |  |
| 19 | 20.0 | 0.21 - 0.0 | 1.10 | +0.14 -0.0 | 1.5 | 0.5 | 1.00 | 0.00 -0.06 | 20.5 | +0.42 -0.13 | 9.8 | 11.8 | 4.1 | 2.2 | 2.0 | 0.72 |  | 18500 | 3680 |  |  |
| 20 | 21.0 | 0.21 - 0.0 | 1.10 | +0.14 -0.0 | 1.5 | 0.5 | 1.00 | 0.00 -0.06 | 21.5 | +0.42 -0.13 | 10.6 | 12.6 | 4.2 | 2.3 | 2.0 | 0.75 |  | 19500 | 3860 |  |  |
| 21 | 22.0 | 0.21 - 0.0 | 1.10 | +0.14 -0.0 | 1.5 | 0.5 | 1.00 | 0.00 -0.06 | 22.5 | +0.42 -0.13 | 11.6 | 13.6 | 4.2 | 2.4 | 2.0 | 0.84 |  | 20400 | 4050 |  |  |
| 22 | 23.0 | 0.21 - 0.0 | 1.10 | +0.14 -0.0 | 1.5 | 0.5 | 1.00 | 0.00 -0.06 | 23.5 | +0.42 -0.21 | 12.6 | 14.6 | 4.2 | 2.5 | 2.0 | 0.86 |  | 21400 | 4240 |  |  |
| 23 | 24.1 | 0.21 - 0.0 | 1.30 | +0.14 -0.0 | 1.7 | 0.6 | 1.20 | 0.00 -0.06 | 24.6 | +0.42 -0.21 | 13.6 | 15.7 | 4.2 | 2.5 | 2.0 | 1.20 |  | 26900 | 4880 |  |  |
| 24 | 25.2 | 0.25 - 0.0 | 1.30 | +0.14 -0.0 | 1.8 | 0.6 | 1.20 | 0.00 -0.06 | 25.9 | +0.42 -0.21 | 14.2 | 16.4 | 4.4 | 2.6 | 2.0 | 1.21 |  | 28000 | 5560 |  |  |
| 25 | 26.2 | 0.25 - 0.0 | 1.30 | +0.14 -0.0 | 1.8 | 0.6 | 1.20 | 0.00 -0.06 | 26.9 | +0.42 -0.21 | 15.0 | 17.2 | 4.5 | 2.7 | 2.0 | 1.33 |  | 29200 | 5790 |  |  |
| 26 | 27.2 | 0.25 - 0.0 | 1.30 | +0.14 -0.0 | 1.8 | 0.6 | 1.20 | 0.00 -0.06 | 27.9 | +0.42 -0.21 | 15.6 | 17.8 | 4.7 | 2.8 | 2.0 | 1.35 |  | 30400 | 6020 |  |  |
| 27 | 28.4 | 0.25 - 0.0 | 1.30 | +0.14 -0.0 | 2.1 | 0.7 | 1.20 | 0.00 -0.06 | 29.1 | +0.50 -0.25 | 16.6 | 19.0 | 4.7 | 2.9 | 2.0 | 1.55 |  | 31600 | 7310 |  |  |
| 28 | 29.4 | 0.25 - 0.0 | 1.30 | +0.14 -0.0 | 2.1 | 0.7 | 1.20 | 0.00 -0.06 | 30.1 | +0.50 -0.25 | 17.4 | 19.8 | 4.8 | 2.9 | 2.0 | 1.64 |  | 32700 | 7570 |  |  |
| 29 | 30.4 | 0.30 - 0.0 | 1.30 | +0.14 -0.0 | 2.1 | 0.7 | 1.20 | 0.00 -0.06 | 31.1 | +0.50 -0.25 | 18.4 | 20.8 | 4.8 | 3.0 | 2.0 | 1.74 |  | 33900 | 7840 |  |  |
| 30 | 31.4 | 0.30 - 0.0 | 1.30 | +0.14 -0.0 | 2.1 | 0.7 | 1.20 | 0.00 -0.06 | 32.1 | +0.50 -0.25 | 19.4 | 21.8 | 4.8 | 3.0 | 2.0 | 1.87 |  | 35100 | 8100 |  |  |
| 31 | 32.7 | 0.30 - 0.0 | 1.30 | +0.14 -0.0 | 2.6 | 0.9 | 1.20 | 0.00 -0.06 | 33.4 | +0.50 -0.25 | 19.6 | 22.3 | 5.2 | 3.2 | 2.5 | 2.20 |  | 36250 | 9900 |  |  |
| 32 | 33.7 | 0.30 - 0.0 | 1.30 | +0.14 -0.0 | 2.6 | 0.9 | 1.20 | 0.00 -0.06 | 34.4 | +0.50 -0.25 | 20.2 | 22.9 | 5.2 | 3.2 | 2.5 | 1.98 |  | 37400 | 10500 |  |  |
| 33 | 34.7 | 0.30 - 0.0 | 1.30 | +0.14 -0.0 | 2.6 | 0.9 | 1.20 | 0.00 -0.06 | 35.5 | +0.50 -0.25 | 21.2 | 23.9 | 5.4 | 3.3 | 2.5 | 2.13 |  | 38600 | 10900 |  |  |
| 34 | 35.7 | 0.30 - 0.0 | 1.60 | +0.14 -0.0 | 2.6 | 0.9 | 1.50 | 0.00 -0.06 | 36.5 | +0.50 -0.25 | 22.2 | 24.9 | 5.4 | 3.3 | 2.5 | 2.88 |  | 49700 | 11200 |  |  |
| 35 | 37.0 | 0.30 - 0.0 | 1.60 | +0.14 -0.0 | 3.0 | 1.0 | 1.50 | 0.00 -0.06 | 37.8 | +0.50 -0.25 | 23.2 | 26.2 | 5.4 | 3.4 | 2.5 | 2.93 |  | 51100 | 13600 |  |  |
| 36 | 38.0 | 0.30 - 0.0 | 1.60 | +0.14 -0.0 | 3.0 | 1.0 | 1.50 | 0.00 -0.06 | 38.8 | +0.50 -0.25 | 24.2 | 27.2 | 5.4 | 4.0 | 2.5 | 3.23 |  | 52600 | 14000 |  |  |
| 37 | 39.0 | 0.30 - 0.0 | 1.60 | +0.14 -0.0 | 3.0 | 1.0 | 1.50 | 0.00 -0.06 | 39.8 | +0.50 -0.25 | 25.0 | 28.0 | 5.5 | 3.2 | 2.5 | 2.98 |  | 54100 | 14300 |  |  |
| 38 | 40.0 | 0.30 - 0.0 | 1.60 | +0.14 -0.0 | 3.0 | 1.0 | 1.50 | 0.00 -0.06 | 40.8 | +0.50 -0.25 | 26.0 | 29.0 | 5.5 | 3.7 | 2.5 | 3.54 |  | 55500 | 14700 |  |  |
| 40 | 42.5 | 0.30 - 0.0 | 1.85 | +0.14 -0.0 | 3.8 | 1.3 | 1.75 | 0.00 -0.06 | 43.5 | +0.90 -0.39 | 27.4 | 30.9 | 5.8 | 3.9 | 2.5 | 4.63 |  | 56600 | 19400 |  |  |
| 41 | 43.5 | 0.30 - 0.0 | 1.85 | +0.14 -0.0 | 3.8 | 1.3 | 1.75 | 0.00 -0.06 | 44.5 | +0.90 -0.39 | 28.2 | 31.7 | 5.9 | 4.0 | 2.5 | 5.37 |  | 58100 | 19900 |  |  |
| 42 | 44.5 | 0.30 - 0.0 | 1.85 | +0.14 -0.0 | 3.8 | 1.3 | 1.75 | 0.00 -0.06 | 45.5 | +0.90 -0.39 | 29.2 | 32.7 | 5.9 | 4.1 | 2.5 | 5.21 |  | 59500 | 20400 |  |  |
| 45 | 47.5 | 0.30 - 0.0 | 1.85 | +0.14 -0.0 | 3.8 | 1.3 | 1.75 | 0.00 -0.06 | 48.5 | +1.10 -0.46 | 31.6 | 35.1 | 6.2 | 4.3 | 2.5 | 5.88 |  | 63700 | 21800 |  |  |
| 47 | 49.5 | 0.30 - 0.0 | 1.85 | +0.14 -0.0 | 3.8 | 1.3 | 1.75 | 0.00 -0.06 | 50.5 | +1.10 -0.46 | 33.2 | 36.7 | 6.4 | 4.4 | 2.5 | 6.13 |  | 66600 | 22700 |  |  |
| 48 | 50.5 | 0.30 - 0.0 | 1.85 | +0.14 -0.0 | 3.8 | 1.3 | 1.75 | 0.00 -0.06 | 51.5 | +1.10 -0.46 | 34.6 | 37.7 | 6.4 | 4.5 | 2.5 | 6.31 |  | 68000 | 23200 |  |  |
| 50 | 53.0 | 0.30 - 0.0 | 2.15 | +0.14 -0.0 | 4.5 | 1.5 | 2.00 | 0.00 -0.07 | 54.2 | +1.10 -0.46 | 36.0 | 40.0 | 6.5 | 4.6 | 2.5 | 8.01 |  | 80900 | 29100 |  |  |
| 51 | 54.0 | 0.30 - 0.0 | 2.15 | +0.14 -0.0 | 4.5 | 1.5 | 2.00 | 0.00 -0.07 | 55.2 | +1.10 -0.46 | 37.0 | 41.0 | 6.5 | 4.7 | 2.5 | 8.72 |  | 82500 | 29700 |  |  |
| 52 | 55.0 | 0.30 - 0.0 | 2.15 | +0.14 -0.0 | 4.5 | 1.5 | 2.00 | 0.00 -0.07 | 56.2 | +1.10 -0.46 | 37.6 | 41.6 | 6.7 | 4.7 | 2.5 | 8.91 |  | 84100 | 30300 |  |  |
| 55 | 58.0 | 0.30 - 0.0 | 2.15 | +0.14 -0.0 | 4.5 | 1.5 | 2.00 | 0.00 -0.07 | 59.2 | +1.10 -0.46 | 40.4 | 44.4 | 6.8 | 5.0 | 2.5 | 9.44 |  | 89000 | 32000 |  |  |
| 56 | 59.0 | 0.30 - 0.0 | 2.15 | +0.14 -0.0 | 4.5 | 1.5 | 2.00 | 0.00 -0.07 | 60.2 | +1.10 -0.46 | 41.4 | 45.4 | 6.8 | 5.1 | 2.5 | 9.75 |  | 90600 | 32500 |  |  |
| 57 | 60.0 | 0.30 - 0.0 | 2.15 | +0.14 -0.0 | 4.5 | 1.5 | 2.00 | 0.00 -0.07 | 62.2 | +1.10 -0.46 | 42.4 | 46.4 | 6.8 | 5.1 | 2.5 | 10.36 |  | 92200 | 33100 |  |  |
| 58 | 61.0 | 0.30 - 0.0 | 2.15 | +0.14 -0.0 | 4.5 | 1.5 | 2.00 | 0.00 -0.07 | 62.2 | +1.10 -0.46 | 43.2 | 47.2 | 6.9 | 5.2 | 2.5 | 9.56 |  | 93900 | 33700 |  |  |
| 60 | 63.0 | 0.30 - 0.0 | 2.15 | +0.14 -0.0 | 4.5 | 1.5 | 2.00 | 0.00 -0.07 | 64.2 | +1.10 -0.46 | 44.4 | 48.4 | 7.3 | 5.4 | 2.5 | 11.15 |  | 97100 | 34800 |  |  |
| 62 | 65.0 | 0.30 - 0.0 | 2.15 | +0.14 -0.0 | 4.5 | 1.5 | 2.00 | 0.00 -0.07 | 66.2 | +1.10 -0.46 | 46.4 | 50.4 | 7.3 | 5.5 | 2.5 | 11.59 |  | 100000 | 35900 |  |  |
| 63 | 66.0 | 0.30 - 0.0 | 2.15 | +0.14 -0.0 | 4.5 | 1.5 | 2.00 | 0.00 -0.07 | 67.2 | +1.10 -0.46 | 47.4 | 51.4 | 7.3 | 5.6 | 2.5 | 11.78 |  | 102000 | 36800 |  |  |
| 65 | 68.0 | 0.30 - 0.0 | 2.65 | +0.14 -0.0 | 4.5 | 1.5 | 2.50 | 0.00 -0.07 | 69.2 | +1.10 -0.46 | 48.0 | 52.8 | 7.6 | 5.8 | 3.0 | 16.80 |  | 131000 | 37600 |  |  |
| 67 | 70.0 | 0.30 - 0.0 | 2.65 | +0.14 -0.0 | 4.5 | 1.5 | 2.50 | 0.00 -0.07 | 72.0 | +1.10 -0.46 | 50.6 | 54.6 | 7.7 | 6.0 | 3.0 | 17.71 |  | 136000 | 38700 |  |  |
| 68 | 71.0 | 0.30 - 0.0 | 2.65 | +0.14 -0.0 | 4.5 | 1.5 | 2.50 | 0.00 -0.07 | 72.2 | +1.10 -0.46 | 51.4 | 55.4 | 7.8 | 6.1 | 3.0 | 17.72 |  | 138000 | 39300 |  |  |
| 70 | 73.0 | 0.30 - 0.0 | 2.65 | +0.14 -0.0 | 4.5 | 1.5 | 2.50 | 0.00 -0.07 | 74.5 | +1.10 -0.46 | 53.4 | 57.4 | 7.8 | 6.2 | 3.0 | 17.65 |  | 142000 | 40400 |  |  |
| 72 | 75.0 | 0.30 - 0.0 | 2.65 | +0.14 -0.0 | 4.5 | 1.5 | 2.50 | 0.00 -0.07 | 76.5 | +1.10 -0.46 | 55.4 | 59.4 | 7.8 | 6.4 | 3.0 | 19.70 |  | 146000 | 41600 |  |  |
| 75 | 78.0 | 0.30 - 0.0 | 2.65 | +0.14 -0.0 | 4.5 | 1.5 | 2.50 | 0.00 -0.07 | 79.5 | +1.10 -0.46 | 58.4 | 62.4 | 7.8 | 6.6 | 3.0 | 20.62 |  | 152000 | 43300 |  |  |
| 76 | 79.0 | 0.30 - 0.0 | 2.65 | +0.14 -0.0 | 4.5 | 1.5 | 2.50 | 0.00 -0.07 | 80.7 | +1.10 -0.46 | 59.4 | 63.4 | 7.9 | 6.7 | 3.0 | 22.68 |  | 154000 | 43800 |  |  |
| 78 | 81.0 | 0.35 – 0.0 | 2.65 | +0.14 -0.0 | 4.5 | 1.5 | 2.50 | 0.00 -0.07 | 82.5 | +1.3 -0.54 | 60.0 | 64.0 | 8.5 | 6.8 | 3.0 | 22.46 |  | 158000 | 45000 |  |  |
| 80 | 83.5 | 0.35 – 0.0 | 2.65 | +0.14 -0.0 | 5.3 | 1.8 | 2.50 | 0.00 -0.07 | 85.5 | +1.3 -0.54 | 62.0 | 66.5 | 8.5 | 7.0 | 3.0 | 21.38 |  | 162000 | 53900 |  |  |
| 82 | 85.5 | 0.35 – 0.0 | 2.65 | +0.14 -0.0 | 5.3 | 1.8 | 2.50 | 0.00 -0.07 | 87.5 | +1.3 -0.54 | 64.0 | 68.5 | 8.5 | 7.0 | 3.0 | 22.27 |  | 166000 | 55300 |  |  |
| 85 | 88.5 | 0.35 – 0.0 | 3.15 | +0.18 -0.0 | 5.3 | 1.8 | 3.00 | 0.00 -0.08 | 90.5 | +1.3 -0.54 | 66.8 | 71.3 | 8.6 | 7.2 | 3.5 | 31.78 |  | 206000 | 57200 |  |  |
| 88 | 91.5 | 0.35 – 0.0 | 3.15 | +0.18 -0.0 | 5.3 | 1.8 | 3.00 | 0.00 -0.08 | 93.5 | +1.3 -0.54 | 69.8 | 74.3 | 8.6 | 7.4 | 3.5 | 32.94 |  | 214000 | 59200 |  |  |
| 90 | 93.5 | 0.35 – 0.0 | 3.15 | +0.18 -0.0 | 5.3 | 1.8 | 3.00 | 0.00 -0.08 | 95.5 | +1.3 -0.54 | 71.8 | 76.3 | 8.6 | 7.6 | 3.5 | 33.35 |  | 218000 | 60500 |  |  |
| 92 | 95.5 | 0.35 – 0.0 | 3.15 | +0.18 -0.0 | 5.3 | 1.8 | 3.00 | 0.00 -0.08 | 97.5 | +1.3 -0.54 | 73.6 | 78.1 | 8.7 | 7.8 | 3.5 | 35.72 |  | 223000 | 61900 |  |  |
| 95 | 98.5 | 0.35 – 0.0 | 3.15 | +0.18 -0.0 | 5.3 | 1.8 | 3.00 | 0.00 -0.08 | 100.5 | +1.3 -0.54 | 76.4 | 80.9 | 8.8 | 8.1 | 3.5 | 38.88 |  | 231000 | 63800 |  |  |
| 98 | 101.5 | 0.35 – 0.0 | 3.15 | +0.18 -0.0 | 5.3 | 1.8 | 3.00 | 0.00 -0.08 | 103.5 | +1.3 -0.54 | 79.0 | 83.5 | 9.0 | 8.3 | 3.5 | 42.16 |  | 238000 | 65800 |  |  |
| 100 | 103.5 | 0.35 – 0.0 | 3.15 | +0.18 -0.0 | 5.3 | 1.8 | 3.00 | 0.00 -0.08 | 105.5 | +1.3 -0.54 | 81.0 | 85.5 | 9.0 | 8.4 | 3.5 | 43.41 |  | 243000 | 67100 |  |  |
| 102 | 106.0 | 0.54 - 0.0 | 4.15 | +0.18 -0.0 | 6.0 | 2.0 | 4.00 | 0.00 -0.10 | 108.0 | +1.3 -0.54 | 82.6 | 87.6 | 9.2 | 8.5 | 3.5 | 55.20 |  | 330000 | 78400 |  |  |
| 105 | 109.0 | 0.54 - 0.0 | 4.15 | +0.18 -0.0 | 6.0 | 2.0 | 4.00 | 0.00 -0.10 | 112.0 | +1.3 -0.54 | 85.6 | 90.6 | 9.2 | 8.7 | 3.5 | 59.20 |  | 340000 | 80700 |  |  |
| 108 | 112.0 | 0.54 - 0.0 | 4.15 | +0.18 -0.0 | 6.0 | 2.0 | 4.00 | 0.00 -0.10 | 115.0 | +1.3 -0.54 | 88.0 | 93.0 | 9.5 | 8.9 | 3.5 | 62.60 |  | 350000 | 83000 |  |  |
| 110 | 114.0 | 0.54 - 0.0 | 4.15 | +0.18 -0.0 | 6.0 | 2.0 | 4.00 | 0.00 -0.10 | 117.0 | +1.3 -0.54 | 88.2 | 93.2 | 10.4 | 9.0 | 3.5 | 71.75 |  | 356000 | 84500 |  |  |
| 112 | 116.0 | 0.54 - 0.0 | 4.15 | +0.18 -0.0 | 6.0 | 2.0 | 4.00 | 0.00 -0.10 | 119.0 | +1.3 -0.54 | 90.0 | 95.0 | 10.5 | 9.1 | 3.5 | 70.68 |  | 362000 | 86000 |  |  |
| 115 | 119.0 | 0.54 - 0.0 | 4.15 | +0.18 -0.0 | 6.0 | 2.0 | 4.00 | 0.00 -0.10 | 122.0 | +1.5 -0.63 | 93.0 | 98.0 | 10.5 | 9.3 | 3.5 | 73.16 |  | 372000 | 88200 |  |  |
| 120 | 124.0 | 0.63 – 0.0 | 4.15 | +0.18 -0.0 | 6.0 | 2.0 | 4.00 | 0.00 -0.10 | 127.0 | +1.5 -0.63 | 97.0 | 102.0 | 11.0 | 9.7 | 3.5 | 80.40 |  | 388000 | 92000 |  |  |
| 125 | 129.0 | 0.63 – 0.0 | 4.15 | +0.18 -0.0 | 6.0 | 2.0 | 4.00 | 0.00 -0.10 | 132.0 | +1.5 -0.63 | 102.0 | 107.0 | 11.0 | 10.0 | 4.0 | 81.20 |  | 405000 | 95800 |  |  |
| 127 | 131.0 | 0.63 – 0.0 | 4.15 | +0.18 -0.0 | 6.0 | 2.0 | 4.00 | 0.00 -0.10 | 135.0 | +1.5 -0.63 | 104.0 | 109.0 | 11.0 | 10.1 | 4.0 | 80.80 |  | 411000 | 97300 |  |  |
| 130 | 134.0 | 0.63 – 0.0 | 4.15 | +0.18 -0.0 | 6.0 | 2.0 | 4.00 | 0.00 -0.10 | 137.0 | +1.5 -0.63 | 107.0 | 112.0 | 11.0 | 10.2 | 4.0 | 85.13 |  | 421000 | 99500 |  |  |
| 135 | 139.0 | 0.63 – 0.0 | 4.15 | +0.18 -0.0 | 6.0 | 2.0 | 4.00 | 0.00 -0.10 | 142.0 | +1.5 -0.63 | 112.0 | 116.0 | 11.2 | 10.5 | 4.0 | 94.79 |  | 437000 | 103000 |  |  |
| 140 | 144.0 | 0.63 – 0.0 | 4.15 | +0.18 -0.0 | 6.0 | 2.0 | 4.00 | 0.00 -0.10 | 147.0 | +1.5 -0.63 | 117.0 | 121.0 | 11.2 | 10.7 | 4.0 | 98.61 |  | 453000 | 107000 |  |  |
| 145 | 149.0 | 0.63 – 0.0 | 4.15 | +0.18 -0.0 | 6.0 | 2.0 | 4.00 | 0.00 -0.10 | 152.0 | +1.5 -0.63 | 122.0 | 126.0 | 11.4 | 10.9 | 4.0 | 106.50 |  | 496000 | 111000 |  |  |
| 150 | 155.0 | 0.63 – 0.0 | 4.15 | +0.18 -0.0 | 7.5 | 2.5 | 4.00 | 0.00 -0.10 | 158.0 | +1.5 -0.63 | 125.0 | 131.0 | 12.0 | 11.2 | 4.0 | 106.80 |  | 485000 | 144000 |  |  |
| 155 | 160.0 | 0.63 – 0.0 | 4.15 | +0.18 -0.0 | 7.5 | 2.5 | 4.00 | 0.00 -0.10 | 164.0 | +1.5 -0.63 | 130.0 | 136.0 | 12.0 | 11.4 | 4.0 | 128.00 |  | 502000 | 148000 |  |  |
| 160 | 165.0 | 0.63 – 0.0 | 4.15 | +0.18 -0.0 | 7.5 | 2.5 | 4.00 | 0.00 -0.10 | 169.0 | +1.5 -0.63 | 133.0 | 139.0 | 13.0 | 11.6 | 4.0 | 130.50 |  | 518000 | 153000 |  |  |
| 165 | 170.0 | 0.63 – 0.0 | 4.15 | +0.18 -0.0 | 7.5 | 2.5 | 4.00 | 0.00 -0.10 | 174.5 | +1.5 -0.63 | 138.0 | 144.0 | 13.0 | 11.8 | 4.0 | 132.00 |  | 534000 | 158000 |  |  |
| 170 | 175.0 | 0.63 – 0.0 | 4.15 | +0.18 -0.0 | 7.5 | 2.5 | 4.00 | 0.00 -0.10 | 179.5 | +1.5 -0.63 | 145.0 | 150.0 | 13.5 | 12.2 | 4.0 | 149.50 |  | 550000 | 163000 |  |  |
| 175 | 180.0 | 0.63 – 0.0 | 4.15 | +0.18 -0.0 | 7.5 | 2.5 | 4.00 | 0.00 -0.10 | 184.5 | +1.7 -0.72 | 149.0 | 155.0 | 13.5 | 12.7 | 4.0 | 158.50 |  | 566000 | 167000 |  |  |
| 180 | 185.0 | 0.72 – 0.0 | 4.15 | +0.18 -0.0 | 7.5 | 2.5 | 4.00 | 0.00 -0.10 | 189.5 | +1.7 -0.72 | 153.0 | 158.0 | 14.2 | 13.2 | 4.0 | 168.00 |  | 583000 | 172000 |  |  |
| 185 | 190.0 | 0.72 – 0.0 | 4.15 | +0.18 -0.0 | 7.5 | 2.5 | 4.00 | 0.00 -0.10 | 194.5 | +1.7 -0.72 | 157.0 | 162.0 | 14.2 | 13.7 | 4.0 | 177.50 |  | 599000 | 177000 |  |  |
| 190 | 195.0 | 0.72 – 0.0 | 4.15 | +0.18 -0.0 | 7.5 | 2.5 | 4.00 | 0.00 -0.10 | 199.5 | +1.7 -0.72 | 162.0 | 167.0 | 14.3 | 13.8 | 4.0 | 184.00 |  | 615000 | 181000 |  |  |
| 195 | 200.0 | 0.72 – 0.0 | 4.15 | +0.18 -0.0 | 7.5 | 2.5 | 4.00 | 0.00 -0.10 | 204.5 | +1.7 -0.72 | 167.0 | 172.0 | 14.2 | 13.8 | 4.0 | 189.60 |  | 631000 | 186000 |  |  |
| 200 | 205.0 | 0.72 – 0.0 | 4.15 | +0.18 -0.0 | 7.5 | 2.5 | 4.00 | 0.00 -0.10 | 209.5 | +1.7 -0.72 | 171.0 | 177.0 | 14.3 | 14.0 | 4.0 | 196.00 |  | 647000 | 191000 |  |  |
| 210 | 216.0 | 0.72 – 0.0 | 5.15 | +0.18 -0.0 | 9.0 | 3.0 | 5.00 | 0.00 -0.12 | 222.0 | +1.7 -0.72 | 181.0 | 188.0 | 14.2 | 14.0 | 4.0 | 263.00 |  | 739000 | 241000 |  |  |
| 220 | 226.0 | 0.72 – 0.0 | 5.15 | +0.18 -0.0 | 9.0 | 3.0 | 5.00 | 0.00 -0.12 | 232.0 | +1.7 -0.72 | 191.0 | 198.0 | 14.2 | 14.0 | 4.0 | 276.00 |  | 774000 | 252000 |  |  |
| 230 | 236.0 | 0.72 – 0.0 | 5.15 | +0.18 -0.0 | 9.0 | 3.0 | 5.00 | 0.00 -0.12 | 242.0 | +1.7 -0.72 | 201.0 | 208.0 | 14.2 | 14.0 | 4.0 | 291.00 |  | 809000 | 264000 |  |  |
| 240 | 246.0 | 0.72 – 0.0 | 5.15 | +0.18 -0.0 | 9.0 | 3.0 | 5.00 | 0.00 -0.12 | 252.0 | +2.0 -0.81 | 211.0 | 218.0 | 14.2 | 14.0 | 4.0 | 304.00 |  | 845000 | 275000 |  |  |
| 250 | 256.0 | 0.81 – 0.0 | 5.15 | +0.18 -0.0 | 9.0 | 3.0 | 5.00 | 0.00 -0.12 | 262.0 | +2.0 -0.81 | 221.0 | 228.0 | 14.2 | 14.0 | 4.0 | 318.50 |  | 880000 | 286000 |  |  |
| 260 | 268.0 | 0.81 – 0.0 | 5.15 | +0.18 -0.0 | 12.0 | 4.0 | 5.00 | 0.00 -0.12 | 275.0 | +2.0 -0.81 | 227.0 | 236.0 | 16.2 | 16.0 | 5.0 | 385.00 |  | 915000 | 398000 |  |  |
| 270 | 278.0 | 0.81 – 0.0 | 5.15 | +0.18 -0.0 | 12.0 | 4.0 | 5.00 | 0.00 -0.12 | 285.0 | +2.0 -0.81 | 237.0 | 246.0 | 16.2 | 16.0 | 5.0 | 401.50 |  | 950000 | 413000 |  |  |
| 280 | 288.0 | 0.81 – 0.0 | 5.15 | +0.18 -0.0 | 12.0 | 4.0 | 5.00 | 0.00 -0.12 | 295.0 | +2.0 -0.81 | 247.0 | 256.0 | 16.2 | 16.0 | 5.0 | 417.50 |  | 985000 | 428000 |  |  |
| 290 | 298.0 | 0.81 – 0.0 | 5.15 | +0.18 -0.0 | 12.0 | 4.0 | 5.00 | 0.00 -0.12 | 305.0 | +2.0 -0.81 | 257.0 | 266.0 | 16.2 | 16.0 | 5.0 | 433.40 |  | 1020000 | 443000 |  |  |
| 300 | 308.0 | 0.81 – 0.0 | 5.15 | +0.18 -0.0 | 12.0 | 4.0 | 5.00 | 0.00 -0.12 | 315.0 | +2.0 -0.81 | 267.0 | 276.0 | 16.2 | 16.0 | 5.0 | 446.00 |  | 1060000 | 458000 |  |  |
| 310 | 320.0 | 0.89 – 0.0 | 6.20 | +0.22 -0.0 | 15.0 | 5.0 | 6.00 | 0.00 -0.15 | 327.0 | +2.5 -1.0 | 271.0 | 282.0 | 20.2 | 20.0 | 6.0 | 658.50 |  | 1310000 | 594000 |  |  |
| 320 | 330.0 | 0.89 – 0.0 | 6.20 | +0.22 -0.0 | 15.0 | 5.0 | 6.00 | 0.00 -0.15 | 337.0 | +2.5 -1.0 | 281.0 | 292.0 | 20.2 | 20.0 | 6.0 | 682.00 |  | 1350000 | 613000 |  |  |
| 330 | 340.0 | 0.89 – 0.0 | 6.20 | +0.22 -0.0 | 15.0 | 5.0 | 6.00 | 0.00 -0.15 | 347.0 | +2.5 -1.0 | 291.0 | 302.0 | 20.2 | 20.0 | 6.0 | 705.00 |  | 1390000 | 632000 |  |  |
| 340 | 350.0 | 0.89 – 0.0 | 6.20 | +0.22 -0.0 | 15.0 | 5.0 | 6.00 | 0.00 -0.15 | 357.0 | +2.5 -1.0 | 301.0 | 312.0 | 20.2 | 20.0 | 6.0 | 729.00 |  | 1440000 | 650000 |  |  |
| 350 | 360.0 | 0.89 – 0.0 | 6.20 | +0.22 -0.0 | 15.0 | 5.0 | 6.00 | 0.00 -0.15 | 367.0 | +2.5 -1.0 | 311.0 | 322.0 | 20.2 | 20.0 | 6.0 | 752.50 |  | 1480000 | 669000 |  |  |
| 360 | 370.0 | 0.89 – 0.0 | 6.20 | +0.22 -0.0 | 15.0 | 5.0 | 6.00 | 0.00 -0.15 | 377.0 | +2.5 -1.0 | 321.0 | 332.0 | 20.2 | 20.0 | 6.0 | 769.00 |  | 1520000 | 688000 |  |  |
| 370 | 380.0 | 0.89 – 0.0 | 6.20 | +0.22 -0.0 | 15.0 | 5.0 | 6.00 | 0.00 -0.15 | 387.0 | +2.5 -1.0 | 331.0 | 342.0 | 20.2 | 20.0 | 6.0 | 793.00 |  | 1560000 | 707000 |  |  |
| 380 | 390.0 | 0.89 – 0.0 | 6.20 | +0.22 -0.0 | 15.0 | 5.0 | 6.00 | 0.00 -0.15 | 397.0 | +2.5 -1.0 | 341.0 | 352.0 | 20.2 | 20.0 | 6.0 | 817.00 |  | 1690000 | 726000 |  |  |
| 390 | 400.0 | 0.89 – 0.0 | 6.20 | +0.22 -0.0 | 15.0 | 5.0 | 6.00 | 0.00 -0.15 | 407.0 | +2.5 -1.0 | 351.0 | 362.0 | 20.2 | 20.0 | 6.0 | 838.50 |  | 1646000 | 745000 |  |  |
| 400 | 410.0 | 1.00 – 0.0 | 6.20 | +0.22 -0.0 | 15.0 | 5.0 | 6.00 | 0.00 -0.15 | 417.0 | +2.5 -1.0 | 361.0 | 372.0 | 20.2 | 20.0 | 6.0 | 862.50 |  | 1689000 | 764000 |  |  |